| 仪器名称 | 扫描探针显微镜 |  |
| --- | --- | --- |
| 型号 | MultiMode Picoforce |  |
| 生产厂家 | 美国维易科（Veeco）精密仪器有限公司 |  |
| 仪器介绍 | MultiMode IIIA是一台具有多功能扫描探针显微镜，有多种工作模式，可以测试样品的表面三维形貌、表面电势，磁畴、作用力，还可以观察样品在液相下的形貌，具有强大的分析功能。 |  |
| 主要附件 | CCD； Picoforce 热台； |  |
| 技术参数 | 1．扫描范围：XY：20μm，Z：2μm 2．形貌分辨能力 XY：0.2nm, Z： 0.01nm（可实现原子级分辨）； |  |
| 技术特点 | 1. 高分辨率的成像分析； 2. 灵活性及多功能性 •轻敲模式(Tapping Mode AFM) •接触模式(Contact Mode AFM) •相位成像模式(Phase Imaging) •横向力术模式(laterial Force Microscopy, LFM) •磁场力显微术(Magnetic Force Microscopy, MFM) • 电场力显微术(Electric Force Microscopy, EFM) • 表面电势显微术(Surface Potential Microscopy) • 力曲线和力阵列测量(Force-Distance and Force Volume Measurement |  |
| 应用范围 | 广泛应用于材料科学，表面形貌，表面组成，表面结构，力学性质，电学性质等研究领域。 |  |
| 应用实例 | 薄膜样品表面（形貌观察）； 橡胶中相组织的观察（相观察）； 微生物形貌 磁性材料的磁畴 |  |
| 样品要求 | 样品可以是粉末； 样品可以是制备好的薄膜及块状样品；Φ>2mm 表面清洁 |  |
| 存放地点 | 第二实验楼212 |  |
| 联系人 | 陈克正 |  |
| 联系电话 | 0532-84022509 |  |